2015年第三届电子科技大学-代尔夫特理工大学汽车电子设计大赛题目

参赛须知：

（1）2015年6月21日竞赛正式开始，参赛队伍可以任选一题。

- 参赛队伍认真填写报名表内容，将其发至qcdz2015@126.com完成报名。

- 每队严格限制3人，开赛后中途不得更换队员。

（4）2015年9月12日竞赛结束，上交设计报告，制作实物至科研楼科A228进行评测。

B题：简易车载电源逆变器

- 任务

设计并制作一个简易车载电源逆变器。要求能够将输入DC9V直流电转换为输出50Hz的AC24V有效值交流电。

二、要求

1．基本要求

1、最大负载电流有效值为2A。此时效率达到85%。

2、当负载电流在0.5A-2A之间变化时，输出电压能保持在AC24V有效值，误差的绝对值小于5%。

3、输出电压波形应尽量接近正弦波，用示波器观察无明显失真。

4、具备输出过流保护能力，并能在过流状态解除后自恢复，动作电流2.2A±0.1A。

2. 发挥部分

1、设计制作具有测量、显示该逆变电源输出电压、电流有效值的电路，测量误差的绝对值小于5%。

2、效率达到90%以上（每提升1%得2分，95%及以上得10分）。

3、使用非阻性负载测量时THD不超过5%。

4、其他。

三、说明

1、在调试过程中，要注意安全；

2、不能使用产生SPWM（正弦波脉宽调制）波形的专用芯片。

四．评分标准

| 项目 | 主要内容 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 系统方案 | 总体方案设计与框图 | 6 |
|  | 理论分析与设计 | 电源拓扑的选择 元件参数的计算 各模块实现的原理 | 12 |
|  | 电路与程序设计 | 总体电路工作流程 | 4 |
|  | 测试方案与测试结果 | 调试方法与仪器 测试数据完整性 测试结果分析 | 5 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 3 |
|  | 总分 |  | 30 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 |  | 50 |
| 发挥部分 | 完成第(1)项 |  | 15 |
|  | 完成第(2)项 |  | 10 |
|  | 完成第(3)项 |  | 20 |
|  | 其他 |  | 5 |
|  | 总分 |  | 50 |